大学物理实验（一）实验报告

实验 3.22 光的偏振特性研究实验报告

24级    强基    班      姓名    王令基       小组序号   16

实验日期 2025年 4 月 27 日     第9周   星期 一下午        指导老师 张伶俐

同组同学     无

一、 实验目的

- 了解自然光、线偏振光、圆偏振光和椭圆偏振光的基本概念及其主要特征。

- 掌握利用起偏器和检偏器观察、判断偏振光的方法。

- 了解 1/4 波片的作用，掌握由线偏振光获得圆偏振光和椭圆偏振光的方法。

- 观察偏振光干涉现象，并理解偏振器、波片在光路中的作用。

- 测量布儒斯特角，并由布儒斯特定律计算透明介质的折射率。

二、 实验原理

1. 自然光与偏振光

光是横波，光矢量通常指电场强度矢量 E。若光矢量在垂直于传播方向的平面内沿各个方向作无规则分布，则称为自然光。若光矢量只沿某一固定方向振动，则称为线偏振光。若光矢量端点随时间在垂直于传播方向的平面内作圆周运动，则称为圆偏振光；若光矢量端点作椭圆运动，则称为椭圆偏振光。

起偏器可以从自然光中选出某一振动方向的光，使透射光成为线偏振光。检偏器用于判断入射光的偏振状态。

2. 马吕斯定律

线偏振光通过检偏器时，透射光强满足马吕斯定律：

I=I0cos2α

其中，I0 为入射到检偏器上的线偏振光光强，α 为入射光振动方向与检偏器透振方向之间的夹角。当 α=0∘ 时，透射光强最大；当 α=90∘ 时，透射光强最小，理想情况下出现消光。

3. 1/4 波片改变偏振状态

1/4 波片能使相互垂直的两束线偏振光产生 π/2 的相位差。设入射线偏振光的振动方向与波片光轴夹角为 α，则入射光可分解为沿快轴和慢轴方向的两个分量。

- 当 α=0∘ 或 90∘ 时，只有一个主方向分量，出射光仍为线偏振光；

- 当 α=45∘ 时，两分量振幅相等且相位差为 π/2，出射光为圆偏振光；

- 当 α 为其他角度时，两分量振幅不等，出射光为椭圆偏振光。

判断方法：让出射光通过检偏器并旋转检偏器。若出现明暗变化且可消光，为线偏振光；若光强基本不变，为圆偏振光；若出现明暗变化但不能完全消光，为椭圆偏振光。

4. 布儒斯特定律

当自然光或部分偏振光以某一特殊入射角照射到透明介质表面时，反射光成为线偏振光，此入射角称为布儒斯特角。对于空气入射到折射率为 n 的透明介质，有：

taniB=n

其中 iB 为布儒斯特角。测得 iB 后即可计算介质折射率。

三、 实验仪器

GSZ-Ⅱ 光学平台、635 nm 激光器及电源、扩束镜、起偏器 P、检偏器 A、1/4 波片 C、白屏或观察屏、玻璃板、角度盘、支架等。

四、 实验内容及操作步骤

- 调节光学平台，使激光器、扩束镜、起偏器、检偏器和观察屏大致等高共轴。

- 放置起偏器 P 和检偏器 A，转动检偏器，观察透射光强的周期性变化，验证线偏振光的消光现象。

- 在 P 和 A 之间插入 1/4 波片 C，先使 P 与 A 的透振方向互相垂直，转动 C，观察屏上光强变化。

- 分别将 1/4 波片 C 调到 15∘、30∘、45∘、60∘、75∘、90∘ 等位置，每次转动检偏器 A 一周，判断出射光的偏振性质。

- 用玻璃板测量布儒斯特角。调节入射光方向，使反射光强最弱，记录对应读数 a1 和 a2，计算布儒斯特角及介质折射率。

五、 数据记录及数据处理（核心部分）

1. 偏振状态定性观察记录

| 实验条件 | 旋转检偏器 A 时的现象 | 偏振性质判断 |
| --- | --- | --- |
| 自然光直接入射检偏器 | 光强基本不随检偏器转动而改变 | 自然光 |
| 光经过起偏器 P 后再入射检偏器 A | 光强随角度周期性变化，且可出现消光 | 线偏振光 |
| P 后插入 1/4 波片，且 α=0∘ 或 90∘ | 转动检偏器时仍可消光 | 线偏振光 |
| P 后插入 1/4 波片，且 α=45∘ | 转动检偏器时光强近似不变 | 圆偏振光 |
| P 后插入 1/4 波片，且 α=15∘、30∘、60∘、75∘ | 光强有周期性明暗变化，但不能完全消光 | 椭圆偏振光 |

由观察可知，1/4 波片能改变线偏振光的偏振状态。当入射线偏振光方向与波片光轴成 45∘ 时，两垂直分量振幅相等，相位差为 π/2，因此形成圆偏振光；其他一般角度下形成椭圆偏振光。

2. 布儒斯特角测量数据

| 测量次数 | a1/∘ | a2/∘ | 布儒斯特角 iB/∘ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 78.8 | 22.2 | 56.6 |
| 2 | 78.9 | 22.2 | 56.7 |
| 3 | 78.7 | 22.2 | 56.5 |

布儒斯特角平均值为：

iB=56.6∘+56.7∘+56.5∘3=56.6∘

A 类标准偏差为：

siB=∑iB,i-iB2n-1=0.10∘

平均值的标准不确定度为：

uiB=siB3=0.058∘

由布儒斯特定律：

n=taniB

逐次计算结果如下：

| 测量次数 | iB/∘ | n=taniB |
| --- | --- | --- |
| 1 | 56.6 | 1.5166 |
| 2 | 56.7 | 1.5224 |
| 3 | 56.5 | 1.5108 |

折射率平均值为：

n=1.5166≈1.52

因此实验测得玻璃的布儒斯特角和折射率为：

iB=56.60±0.06∘,  n=1.52

若只考虑重复测量带来的随机误差，则折射率平均值的不确定度约为：

un≈0.003

故可写为：

n=1.517±0.003

3. 结果分析

实验中，当检偏器与线偏振光振动方向平行时，屏上亮度最大；当二者垂直时，出现消光，说明线偏振光满足马吕斯定律。插入 1/4 波片后，不同波片角度对应不同的偏振状态：45∘ 附近光强变化最不明显，符合圆偏振光的特征；其他角度下不能完全消光，说明出射光为椭圆偏振光。

布儒斯特角测量得到的玻璃折射率约为 1.52，与普通玻璃折射率的常见范围接近，说明测量结果较合理。

4. 误差来源

- 反射光最弱的位置不易精确判断，存在主观读数误差。

- 起偏器、检偏器和波片的角度刻度有限，读数精度有限。

- 光路未完全等高共轴，可能导致偏振状态判断和角度测量产生偏差。

- 玻璃表面不完全平整或存在污渍，会影响反射光强判断。

- 实际偏振器不能完全理想消光，因此最暗位置仍可能有弱光。

六、误差分析

- 起偏器可将自然光转化为线偏振光，检偏器可用于判断光的偏振状态。

- 线偏振光通过检偏器时，透射光强随夹角变化，符合 I=I0cos2α 的规律。

- 1/4 波片可以将线偏振光转化为线偏振光、圆偏振光或椭圆偏振光，具体状态取决于入射光振动方向与波片光轴的夹角。

- 实验测得布儒斯特角约为 56.60∘，计算得到玻璃折射率约为 1.52，结果合理。