大学物理实验（一）实验报告

实验 3.23 光栅衍射及光波波长的测定实验报告

24级    强基    班      姓名    王令基       小组序号   16

实验日期 2025年 4 月 27 日     第9周   星期 一下午        指导老师 张伶俐

同组同学     无

一、 实验目的

- 观察激光通过狭缝或光栅后的衍射现象，理解衍射条纹的形成原因。

- 掌握利用衍射条纹位置测量光波波长的方法。

- 理解衍射条纹间距与缝宽、屏距、波长之间的关系。

- 学会处理多级条纹数据，计算平均波长并分析实验误差。

二、 实验原理

1. 光栅衍射基本公式

当平行单色光垂直入射到光栅时，各级主极大的方向满足光栅方程：

dsinθ=kλ,  k=0,±1,±2,⋯

其中，d 为光栅常数，θ 为第 k 级衍射光与中央主极大之间的夹角，λ 为光波波长。若已知 d 并测出 θ，即可求出 λ。

2. 单缝衍射测量波长公式

本次实验记录中使用的是狭缝衍射暗纹位置。单色激光通过宽度为 a 的狭缝后，暗纹位置满足：

asinθk=kλ,  k=1,2,3,⋯

当衍射角较小时，有：

sinθk≈tanθk=xkL

其中，xk 为第 k 级暗纹到中央亮纹的距离，L 为狭缝到屏的距离。为了减小中央位置判断误差，采用左右对称暗纹的位置差：

Δxk=x+k-x-k

因此有：

λk=aΔxk2kL

其中，a 和 L 均用 mm 作单位时，求得的 λ 单位为 mm，再换算为 nm：

1 mm=106 nm

三、 实验仪器

激光器及电源、光具座、狭缝片或光栅片、白屏、米尺或读数尺、支架、调节座等。

本次记录表中的数据对应“激光衍射法测量光波波长”，使用狭缝宽度 a1=0.10 mm、a2=0.20 mm，缝屏距离均为 L=800 mm。

四、 实验内容及操作步骤

- 将激光器、狭缝片和白屏依次固定在光具座上，调节各元件等高共轴，使激光能够垂直照射狭缝。

- 调节白屏位置，使狭缝到白屏的距离为 L=800 mm。

- 先使用狭缝宽度 a1=0.10 mm，观察屏上的中央亮纹及左右各级暗纹，记录 -3,-2,-1,+1,+2,+3 级暗纹位置。

- 更换狭缝宽度为 a2=0.20 mm，保持缝屏距离不变，重复记录各级暗纹位置。

- 根据公式 λk=aΔxk2kL 分别计算各级暗纹对应的波长。

- 对所有测量结果取平均值，并计算标准偏差，作为实验结果的分散程度估计。

五、 数据记录及数据处理（核心部分）

1. 原始数据记录

缝屏距离：

L1=L2=800 mm

狭缝宽度 a1=0.10 mm

| 暗纹级数 | -3 | -2 | -1 | +1 | +2 | +3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 x/mm | -15.7 | -10.5 | -5.2 | 5.3 | 10.4 | 15.6 |

狭缝宽度 a2=0.20 mm

| 暗纹级数 | -3 | -2 | -1 | +1 | +2 | +3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 x/mm | -7.9 | -5.2 | -2.6 | 2.7 | 5.1 | 7.8 |

2. 计算公式

对于第 k 级左右对称暗纹：

Δxk=x+k-x-k

λk=aΔxk2kL

换算为纳米：

λknm=aΔxk2kL×106

3. 狭缝宽度 a1=0.10 mm 的数据处理

| 级数 k | x-k/mm | x+k/mm | Δxk/mm | λk/nm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -5.2 | 5.3 | 10.5 | 656.3 |
| 2 | -10.5 | 10.4 | 20.9 | 653.1 |
| 3 | -15.7 | 15.6 | 31.3 | 652.1 |

平均值：

λ1=656.3+653.1+652.13=653.8 nm

标准偏差：

s1=2.2 nm

4. 狭缝宽度 a2=0.20 mm 的数据处理

| 级数 k | x-k/mm | x+k/mm | Δxk/mm | λk/nm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -2.6 | 2.7 | 5.3 | 662.5 |
| 2 | -5.2 | 5.1 | 10.3 | 643.8 |
| 3 | -7.9 | 7.8 | 15.7 | 654.2 |

平均值：

λ2=662.5+643.8+654.23=653.5 nm

标准偏差：

s2=9.4 nm

5. 总平均波长

将两组狭缝数据共 6 个计算结果合并：

| 数据来源 | λ/nm |
| --- | --- |
| a1,k=1 | 656.3 |
| a1,k=2 | 653.1 |
| a1,k=3 | 652.1 |
| a2,k=1 | 662.5 |
| a2,k=2 | 643.8 |
| a2,k=3 | 654.2 |

总平均值：

λ=656.3+653.1+652.1+662.5+643.8+654.26=653.6 nm

标准偏差：

sλ=6.1 nm

平均值的 A 类标准不确定度为：

uλ=sλ6=2.5 nm

因此，本实验测得激光波长为：

λ=653.6±2.5 nm

若实验室激光器标称值约为 650 nm，则相对误差约为：

E=653.6-650650×100%≈0.55%

若实验室激光器标称值为 632.8 nm，则相对误差约为：

E=653.6-632.8632.8×100%≈3.29%

实际报告中应根据实验室激光器的标称波长选择对应的相对误差。

6. 数据分析

两组狭缝宽度得到的平均波长分别为 653.8 nm 和 653.5 nm，结果非常接近，说明实验数据整体具有较好的一致性。

a2=0.20 mm 时条纹间距较小，读数相对误差更大，因此该组数据的标准偏差较大。

使用左右对称暗纹位置差 Δxk 进行计算，可以减小中央亮纹位置判断不准带来的系统误差。

高级暗纹较暗且边界不如低级暗纹清晰，因此高级条纹读数容易带来误差。

7. 误差来源

暗纹中心位置不易准确判断，读数存在人为误差。

白屏可能没有与光轴严格垂直，导致条纹位置测量偏差。

狭缝宽度 a 为标称值，实际值可能存在加工误差。

缝屏距离 L 的测量存在误差。

激光未严格垂直入射狭缝，会导致左右条纹不完全对称。

高级暗纹光强较弱，导致位置判断不够准确。

六、实验结论

激光通过狭缝后出现明显衍射条纹，说明光具有波动性。

条纹位置满足单缝衍射暗纹条件 asinθ=kλ。

采用左右对称暗纹位置差计算波长，可以有效降低中央位置判断误差。

根据实验数据计算得到激光波长为：

λ=653.6±2.5 nm

结果处于红光波长范围内，实验结果合理。